第一问 · 调试总结

AD9226采集与串口屏波形显示

代码问题、定位过程与工程经验

| 项目阶段 | 第一问已完成 |
| --- | --- |
| 硬件平台 | STM32F407ZGT6 + AD9226 + 淘晶驰串口屏 |
| 最终状态 | 波形方向正确、帧接缝尖峰消除、X/Y缩放可用、工程编译通过 |

# 1. 项目目标与最终结果

本阶段目标是使用STM32F407通过DMA读取AD9226的12位并行采样数据，经滤波、极性校正和缩放后，将合成周期信号稳定显示在串口屏波形控件中。

最终结果：完成波形极性恢复、采样帧接缝尖峰消除、4096点采样窗口、固定512点显示重采样、X时间窗口缩放、Y幅度缩放和刷新速度调整。

# 2. 调试过程中遇到的主要问题

| 问题 | 原因分析 | 最终解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 波形上下反向 | 模拟采集链的输出极性与理论信号方向相反。 | 显示映射改为以2048为中心反相，即使用“2048 - raw”。 |
| 周期中夹杂尖峰 | 不同起始相位的采样帧被直接连接；循环DMA还可能在中断响应前覆盖缓冲区开头。 | 取消帧间桥接，每帧绘制前清屏；TIM8更新DMA改为单次模式。 |
| 显示时间过短 | 1024点在8 MHz采样率下仅覆盖128 μs，不能完整展示多个基波周期。 | 采样缓冲区扩大为4096点，时间窗口约512 μs。 |
| 刷新速度不合适 | 每点延时10 ms时刷新过慢，完全取消延时后跳动过快。 | 每个屏幕点保留2 ms额外延时，在响应速度和观察稳定性之间折中。 |
| X缩放失真或挤压 | 仅改变抽点步长并不是真正的时间轴缩放，点数变化后容易挤成一团或显示不满。 | 改为选择真实采样时间窗口，并通过插值固定输出512个显示点。 |
| X/Y按键受限 | 主循环对g_hzoom和增益设置了人为上下限。 | 控制变量不再被强制截断；使用64位中间计算和安全缩放逻辑。 |
| Y−继续按无效果 | 原代码把最小增益限制为1。 | 比例低于初始级别后继续按1/2、1/4、1/8逐级缩小。 |

# 3. 最终数据处理流程

TIM8输出AD9226采样时钟，并通过更新事件触发DMA。

DMA以单次模式从GPIOD输入数据寄存器读取4096个12位采样值。

对采样数据进行4点FIR平滑，降低单点噪声对显示的影响。

根据X+/X−按键选择真实显示时间窗口，g_hzoom变量本身不做强制截断。

将选定窗口线性插值为固定512个屏幕点，使波形始终铺满显示区域。

以2048为中心进行极性反转，再按照Y+/Y−对应的比例调整幅度。

清除上一帧后发送新一帧，避免不同相位采样帧之间形成接缝尖峰。

# 4. 关键参数与工程取舍

| 参数 | 最终设置 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| ADC采样率 | 8 MHz | 保证10.5 kHz、31.5 kHz和42.0 kHz分量具有充足采样点。 |
| 采样缓冲区 | 4096点 | 覆盖约512 μs，与0.5 ms理论图时间范围接近。 |
| 屏幕输出点数 | 512点/帧 | 固定串口数据量，使刷新速度和X缩放表现稳定。 |
| 点间延时 | 2 ms | 降低跳动速度，同时避免恢复到原先过慢的刷新状态。 |
| ADC中心码 | 2048 | 作为12位ADC双极性显示映射的中点。 |
| DMA模式 | Normal | 一次采满后停止，避免循环模式重新覆盖缓冲区。 |

# 5. 调试经验总结

采集数据与显示数据应分离。ADC原始缓冲区用于后续幅值、有效值和FFT计算，极性、缩放和插值只应作用于显示路径。

没有连续采样或相位触发时，不同采样帧不能直接拼接。看似“平滑连接”的桥接代码反而会制造尖峰。

DMA模式必须匹配业务流程：一次采集后处理应使用Normal；连续实时采集才考虑Circular或双缓冲。

真正的X缩放应改变观察时间窗口，而不是只改变抽点间隔；固定屏幕输出点数可使显示行为更可控。

“变量不设限”不代表硬件无限。采样率、缓冲区长度、串口带宽和屏幕分辨率始终构成物理边界。

无限级按键需要安全数值处理。避免直接对可能为负或过大的变量执行位移，并使用64位中间量防止乘法溢出。

串口屏刷新速度不仅由HAL_Delay决定，还受到115200波特率和每条add指令长度限制。

每次修改都应重新编译，并检查错误、警告、RAM占用、数组边界和最终HEX更新时间。

# 6. 后续工作建议

增加稳定的上升过零触发，使每次刷新从相同相位开始，减少画面左右跳动。

完成ADC码值到毫伏的标定，并计算Upp、Urms等测量量。

实现FFT频谱分析，验证10.5 kHz、31.5 kHz和42.0 kHz三个主要频率分量。

使用示波器核对AD9226时钟边沿与并行数据稳定区，进一步排除硬件单点错误码。

# 7. 验收结论

第一问代码已完成并通过Keil构建验证。最终波形方向与理论信号一致，采样帧接缝尖峰已消除，刷新速度适合观察，X/Y按键能够继续调节显示时间窗口和幅度。